АДМИНИСТРАЦИЯ

ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ

КАЛАЧЕЕВСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА

ВОРОНЕЖСКОЙ ОБЛАСТИ

### ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от «08» сентября 2022 года 	№ 341

г. Калач

О порядке использования открытого огня

и разведения костров на территории

городского поселения город Калач

В соответствии с Федеральным законом от 21.12.1994 № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» (с изм. на 14.07.2022), Федеральным законом от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» (с изм. на 30.12.2021), Федеральным законом от 22.07.2008 N 123-ФЗ (ред. от 14.07.2022) «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», постановлением Правительства Российской Федерации № 1479 от 16.09.2020 «Об утверждении Правил противопожарного режима в Российской Федерации» (с изм. на 21.05.2021), законом Воронежской области от 02.12.2004 №87-ОЗ «О пожарной безопасности в Воронежской области» (в ред. на 30.05.2022), в целях обеспечения первичных мер пожарной безопасности и минимизации рисков возникновения пожаров при использовании открытого огня и разведении костров на территории городского поселения город Калач, администрация городского поселения город Калач постановляет:

1. Утвердить прилагаемый Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского поселения город Калач.

2. Опубликовать настоящее постановление в официальном периодическом издании «Вестник муниципальных правовых актов городского поселения город Калач Калачеевского муниципального района Воронежской области» и разместить на официальном сайте администрации городского поселения город Калач в телекоммуникационной сети Интернет.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

| Глава администрации городского поселения город Калач | Д.Н. Дудецкий |
| --- | --- |

Приложение

к постановлению администрации

городского поселения город Калач

от «08» сентября 2022 № 341

ПОРЯДОК

- ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ОТКРЫТОГО ОГНЯ И РАЗВЕДЕНИЯ КОСТРОВ

- НА ТЕРРИТОРИИ ГОРОДСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ГОРОД КАЛАЧ

1. Настоящий Порядок использования открытого огня и разведения костров на территории городского поселения город Калач (далее - Порядок) устанавливает обязательные требования пожарной безопасности к использованию открытого огня и разведению костров на территории городского поселения город Калач.

2. Настоящий Порядок обязателен к исполнению гражданами Российской Федерации, руководителями организаций, иными юридическими лицами, независимо от их организационно-правовых форм и форм собственности, крестьянскими (фермерскими) хозяйствами, общественными объединениями, индивидуальными предпринимателями, должностными лицами, иностранными гражданами, находящимися на территории городского поселения город Калач.

3. На землях общего пользования населенных пунктов городского поселения город Калач, а также на территориях частных домовладений, расположенных на территории населенных пунктов городского поселения город Калач, запрещается:

3.1. Разводить костры, использовать открытый огонь для приготовления пищи вне специально отведенных и оборудованных для этого мест.

3.2. Сжигать мусор, траву, листву и иные отходы, материалы или изделия, кроме

мест и способов, указанных в пункте 4 настоящего Порядка.

4. Разведение и использование открытого огня возможно осуществлять в специально оборудованных местах при неукоснительном выполнении следующих требований:

4.1. Место использования открытого огня должно быть выполнено в виде:

- Площадки с прочно установленной на ней металлической емкостью (бочкой, баком, мангалом) или емкостью, выполненной из иных негорючих материалов, исключающих возможность распространения пламени и выпадения сгораемых материалов за пределы очага горения, объемом не более 1 куб. метра;

- Ямы, котлована, рва, глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре.

4.2. Место использования открытого огня должно располагаться:

4.2.1. При использовании открытого огня и разведении костров для приготовления пищи в специальных несгораемых емкостях (мангалах, жаровнях)  на садовых земельных участках, относящихся к землям сельскохозяйственного назначения или земельных участках населенных пунктов городского поселения город Калач, противопожарное расстояние от очага горения до зданий, сооружений и иных построек должно быть не менее 5 метров, а зона очистки от горючих материалов вокруг емкости - не менее 2-х метров. Зона очистки от сухой травы, веток, других горючих материалов и сухостойных деревьев вокруг костра, место размещения запаса дров и огнетушащих средств должны составлять не менее 2 метров.

4.2.2. При использовании открытого огня в металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения:

- на расстоянии не менее 25 метров от ближайшего объекта: здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды и проч.;

- на расстоянии не менее 15 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- на расстоянии не менее 50 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов; устройство противопожарной минерализованной полосы не требуется.

4.2.3.  При использовании открытого огня в яме, котловане, рве глубиной не менее 30 сантиметров и не более 1 метра в диаметре:

- на расстоянии не менее 50 метров от ближайшего объекта: здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды и проч.;

- на расстоянии не менее 30 метров от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- на расстоянии не менее 100 метров от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка.

Территория вокруг места использования открытого огня должна быть очищена в радиусе 10 метров от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов и отделена противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

4.3. Лицо, использующее открытый огонь, должно быть обеспечено:

- первичными средствами пожаротушения для локализации и ликвидации горения;

- мобильным средством связи для вызова подразделения пожарной охраны.

5. Емкость, предназначенная для сжигания мусора, должна быть выполнена из металла (негорючих материалов) и использоваться с металлическим листом, превышающим размер емкости и позволяющим полностью закрыть указанную емкость сверху в целях прекращения доступа кислорода и своевременной локализации процесса горения.

6. При проведении контролируемых палов сухой травянистой растительности, стерни, пожнивных остатков и иных горючих отходов, а также при организации массовых мероприятий с использованием открытого огня:

- не превышать максимально допустимый диаметр очага горения в 3 метра;

- обеспечить минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов в зависимости от высоты точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли, согласно нормативам:

| Высота точки их размещения в месте использования открытого огня над уровнем земли, метров | 1 | 1,5 | 2 | 2,5 | 3 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Минимально допустимый радиус зоны очистки территории вокруг очага горения от сухостойных деревьев, сухой травы, валежника, порубочных остатков, других горючих материалов, метров | 15 | 20 | 25 | 30 | 50 |

- задействовать на каждый очаг использования открытого огня не менее двух человек, обеспеченных первичными средствами пожаротушения и прошедших обучение мерам пожарной безопасности;

-  располагать  место использования открытого огня на расстоянии не менее 50 метров - от ближайшего объекта (здания, сооружения, постройки, открытого склада, скирды), 100 метров - от хвойного леса или отдельно растущих хвойных деревьев и молодняка и 30 метров - от лиственного леса или отдельно растущих групп лиственных деревьев;

- отделить место использования открытого огня противопожарной минерализованной полосой шириной не менее 0,4 метра.

7. В течение всего периода использования открытого огня до прекращения процесса тления должен осуществляться контроль за нераспространением горения (тления) за пределы очаговой зоны.

После завершения мероприятия или при усилении ветра костер или кострище необходимо залить водой или засыпать песком (землей) до полного прекращения тления углей.

8. В процессе использования открытого огня запрещается:

- осуществлять сжигание горючих и легковоспламеняющихся жидкостей (кроме жидкостей, используемых для розжига), взрывоопасных веществ и материалов, а также изделий и иных материалов, выделяющих при горении токсичные и высокотоксичные вещества;

- оставлять место очага горения без присмотра до полного прекращения горения (тления);

- располагать легковоспламеняющиеся и горючие жидкости, а также горючие материалы вблизи очага горения;

- оставлять без присмотра источники открытого огня (свечи, непотушенная сигарета, керосиновая лампа и др.) в зданиях для проживания людей.

9. Использование открытого огня запрещается:

- при установлении на территории городского поселения город Калач особого противопожарного режима;

- при поступившей информации о приближающихся неблагоприятных или опасных для жизнедеятельности людей метеорологических последствиях, связанных с сильными порывами ветра;

- под кронами деревьев хвойных пород;

- в емкости, стенки которой имеют огненный сквозной прогар, механические разрывы (повреждения) и иные отверстия, в том числе технологические, через которые возможно выпадение горючих материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 5 метров в секунду, если открытый огонь используется без металлической емкости или емкости, выполненной из иных негорючих материалов, исключающей распространение пламени и выпадение сгораемых материалов за пределы очага горения;

- при скорости ветра, превышающей значение 10 метров в секунду;

- в местах, находящихся за территорией частных домовладений (за исключением установленных администрацией городского поселения город Калач специально оборудованных мест для приготовления пищи); на расстоянии менее 50 метров от объектов защиты;

- на балконах (лоджиях) квартир, жилых комнат общежитий и номеров гостиниц.

10. Запрещается запускать неуправляемые изделия из горючих материалов, принцип подъема которых на высоту основан на нагревании воздуха внутри конструкции с помощью открытого огня на территории городского поселения город Калач, а также на расстоянии менее 1000 метров от лесов.

11. В период действия особого противопожарного режима на территории городского поселения город Калач устанавливается запрет:

11.1. На разведение костров:

- на землях общего пользования городского поселения, в том числе в лесах и лесных насаждениях, в полосах отвода линий электропередач, железных и автомобильных дорог;

- на территориях частных домовладений, расположенных на территории городского поселения город Калач.

11.2. На сжигание мусора, листвы, травы и иных отходов, материалов или изделий.

11.3. На проведение палов растительных остатков и выжигание стерни, сухостоя, пожнивных остатков и травянистой растительности на сельскохозяйственных угодьях во время проведения посевной и уборочной кампаний.

11.4. На контролируемое проведение работ по выжиганию сухой травянистой растительности.

12. За нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности граждане могут быть привлечены к дисциплинарной, административной или уголовной ответственности в соответствии с действующим законодательством.